Smart Lamp with Arduino Mega

Vezetőtanár:

Dr. Szántó Zoltán

Dátum:

2020.12.15.

Készítette:

Deák Adrienn

Köllő Zsolt

Szak:

Számítástechnika III.

Tartalom

- Bevezető ................................................................................................................................ 	3.

- Projekt célja ............................................................................................................................ 	3.

- Követelmény specifikációk ...................................................................................................... 	4.

  - Felhasználói követelmények ..................................................................................... 	4.

    - Use case diagram ........................................................................................ 	5.

  - Rendszerkövetelmények ........................................................................................... 	5.

    - Funkcionális ..................................................................................................	5.

    - Nem-funkcionális .......................................................................................... 	6.

- Tevezés ..................................................................................................................................	6.

  - Architektúra ...............................................................................................................	6.

  - Modulokról .................................................................................................................	7.

  - Osztálydiagrammok ...................................................................................................	8.

  - UI terv ........................................................................................................................	10.

  - Managelés .................................................................................................................	11.

- Hardver működése ...................................................................................................................	12.

- Alkalmazás működése .............................................................................................................	13.

  - UI –konkrét megvalósítás ..........................................................................................	13.

- Összegzés ...............................................................................................................................	14.

  - További fejlesztési lehetőségek ................................................................................	14.

# 1. Bevezetés

Napjainkban a technológia egyre jobban befészkelte magát a mindennapjainkba, már-már egy berögzött szokássá vált a telefon használata. Sokan egy lépést sem tesznek nélküle.

Elérkeztünk abba a korba, hogy nem feltélenül kell elmozdulnunk mellőle, hisz mindent elitézhetünk rajta. Olyannyira, hogy még az ágyból sem kell kikelni ahhoz, hogy elévgezzük kisebb-nagyobb ház körüli tevékenységünket vagy irányítani tudjuk pár eszközünket.

Ezekből kiindulva jött az ötletünk, hogy készítsünk egy okoslámpát, amelyet az általunk készített aplikációval irányíthatnánk egy bluetooth modul segítségével. Azért választottuk a bluetooth-os megoldást, mert wifi/internetkapcsolat hiányában a lámpa nem lenne használható.

Aztán eszünkbe jutott, hogy a telefon korában a személyes kapcsolatok egyre nehezebben alakulnak ki és egyre felületesebben. Ezért úgy gondoltuk, hogy az egyik legjobb csapatos időtöltés a társasjáték. Ezekkel a játékokkal talán a legnagyobb baj, hogy hamar elvesztődhet néhány apróbb kiegészítő, mint például bábu, dobókocka vagy akár valamiféle időzítő. Ezt a két gondolatot ötvözve jött létre a Slamp* projekt, ami nem csak egy okoslámpa, de az előbb felsorolt eszközöket is helyettesítő eszköz.

*Slamp – Smart Lamp

# 2. Projekt célja

Projektünk célja egy android készülékkel vezérelhető lámpa elészítése, amely a következő funkciókra alkalmas:

- Bluetooth vezérlés megvalósítása

- tetszőleges színnel és intenzitással égjen

- különböző effektek lejátszására legyen alkalmas

- társasjáték kisegítőként is működjön, mint dobókocka, illetve időzítő

- az effektek kiválasztása Google Assistant hangvezérlésre is működjön

# 3. Követelmény specifikációk

a. Felhasználói követelmények

1. ábra Slamp use-case diagram

Amint a 1. ábra Slamp use-case diagramError! Reference source not found. is szemlélteti a felhasználó több funkciót képes elvégezni.

Első sorban az applikáció elindítása után kapcsolódik a ‘HC-06’ nevezetű bluetoothra, ezzel egy időben ellenőrzés alá kerül, hogy megvalósítható-e a kapcsolódás, amennyiben nem egy hiba üzenet jelenik meg. A kapcsolat nem megvalósítható, ha a saját eszköz bluetooth-ja nincs bekapcsolva.

A felhasználó ‘Effects’ mód kiválasztása után választhat a megjelenő effektusok, színjátékok közül:

- Xmas – karácsonyi effekt, ami a piros, zöld és fehér színeket játékosan kombinálja

- Disco – 80-90-es évek disco színeit idézi elő

- Rain – imitálja az esőcsepp folyamatát, ahogyan tócsát formál

- Cycle – körkörösen váltogatja a különböző szineket

- Snowy – kellemes téli hangolatot kelt, fehéres-kékes-sárgás színekben tükröz

- Rainbow – a szivárvány színeit játékosan váltogatja

- Random – random színeket váltogat

- Hourglass – homokóra folyamatát mutatja be, ahogyan az feltelik

- Fireplace – tábortűz hatást kelt

- Romantic – rózsaszín és piros árnyalatait váltogatja

Az oldal alján megjelenő mikrofonra kattintva hanvezérléssel is kiválasztható az effekt annak neve kiejtése után.

A ‘Game’ mód kiválasztása után a lámpa használható mint dobókocka és időzítő. A dobókocka használatához meg kell adni a játékosok számát (maximum 6). Ez után a felhasználó dobhat, kihagyhat egy játékost a dobásból, illetve bizonyos játékoknál megengedett a két dobókockával való játék (pl.Bash), a mi esetünkben a még egy dobás lehetősége. Az időzítő elindításához be kell írni az időzítő hosszát (szigorúan pozitív, egész szám) és elindítani azt.

A ‘Colors’ mód kiválasztását követően a felhasználó színt választhat egy színkörről és beállíthatja a kívánt szín intenzitását.

b.Rendszerkövetelmények

    - Funkcionális

A felhasználó az applikáció elindítása után a kezdőlapon (Home page) találja magát, ahol kapcsolódni tud a lámpa bluetooth moduljára egy Switch gomb segítségével.

A képernyő balról jobbra való csúsztatásával vagy a képernyő bal felső sarkában található menü szimbólummal előhívható a menü, amin belül kiválasztható a kívánt tevékenység.

Az ’Effekts’ ponton belül kiválasztható a kívánt effekt a nevére való kattintással.

A ‘Game’ ponton belül a játékos száma megadásával indítható a játék. E közben az időzítő mértékét is megadhatjuk, így elindítható lesz. Előszőr meg kell várni hogy a lámpa befejezze a “dobást,,, csak azután indítható az időzítő.

A ‘Colors’ ponton belül egy színkör segítségével kiválasztható a kedvelt szín és egy csúsztatható gomb segítségél beállítható a fényerősség.

    - Nem-funkcionális

- Android (min. 4.1) készülék

- Bluetooth (min. 2.1)

- Tárhely

- Slamp - okoslámpa

- Áram 1A

- Feszültség 9V

- Elem (min. 3,6V)

- GitHub verziókövetés

# 4. Tervezés

a. Architektúra

2. ábra

A 3. ábra - Sequence diagram -on a Bluetooth kapcsolat megvalósításának szekvencia diagrammja látható.

Kezdetben ha az eszközünk Bluetooth-ja be van kapcsolva, akkor az ItemAdapter segítségével megjelenik a párosított eszközeink listája, máskülönben egy hibaüzenet fog megjelenni a kijelzőn.

Ezután a kívánt eszközre kattintva elkezdődik a kapcsolódás folyamata, amely különböző üzenetek fog megjeleníteni sikeres vagy sikertelen kapcsolódás esetén.

3. ábra - Sequence diagram

  - Modulokról

Bluetooth HC-06

- működési feszültsége 3,6 - 5 V közötti egyenfeszültség

- áram 30-45 mA

- kompatibilis az összes Arduino táblával

- gyors

- 2,40 GHz és 2,48 GHz közötti frekvencián működik

- támogatja a bluetooth specifikáció 2.1 + EDR verzióját:

- alacsonyabb energiafogyasztás

- fokozott adatbiztonság

- egyszerű csatlakozás

- kommunikációs távolság 30m

- üzemi hőmérséklet -25 ° C és 75 ° C között

- VCC, GND - plusz és mínusz tápegység

- RX és TX - vevő és adó

- okostelefonhoz való csatlakozáshoz:

- "1234" jelszó

- 9600 átviteli sebesség

- HC-06 modul neve

Arduino Mega  2560

- egyik legtöbbet tudó Arduino termék

- mikrovezérló: ATmega2560

- 54 digitális I/O port

- 16 analóg bemenet

- tápfeszültség: 5V

- bemeneti feszültség: 7-12V

- egyenáram: 50mA

- flash memória: 256 KB

- frekvencia: 16MHz

NeoPixel ledsor

- tápfeszültség: 5V, de ez lehet kevesebb (>1.5V), ez csak a ledek színén változtat

- fogyasztás: 0.3W

- IP65 védelem

  - Osztálydiagrammok

4. ábra - Class diagram for fragments

A MainActivity a főosztály, amiben egy fragment van mindig és az cserélődik. Ez a  4. ábra - Class diagram for fragments –en látható 3 fragment közül kerül ki. Ezt a cserét a menü segíségével oldjuk meg.

5. ábra - Class diagram with adapter

A ConnectionActivity osztály hívja meg az ItemAdaptert és annyit hoz létre belőle, ahány párosított eszköz van.

Amiután a ConnectionActivity-ben létrejött a kapcsolat, akkor a globalClass-be elmenti a socketet, hogy aztán azt tudja használni a többi fragment is.

  - UI terv

6. ábra - Devices

7. ábra - Home on

8. ábra - Home off

9. ábra - Menu

10. ábra - Game page

11. ábra - Effects page

12. ábra - Colors page

A főoldalon (8. ábra - Home off ) található Switch gomb aktiválásával (7. ábra - Home on) előjön a 6. ábra - Devices ábra, ahonnan elérhetőek a saját eszköz számára látható eszközök.

A menüből (9. ábra - Menu) elérhető a 3 funkció:

- Előreprogramozott effektek lejátszása, amely hangvezérléssel is kezelhető (11. ábra - Effects page)

- Játékkisegítő funkció, tehát dobókockaként és időzítőként is funkcionál (10. ábra - Game page)

- Különböző színek kiválasztása, amelyeknek az intenzitását is lehet változtatni (12. ábra - Colors page)

  - Managelés

Managelésképp mi a GitHub verziókövetőt használtuk. Használtuk a GitHub KanBan board-ot, ami segítségével bejelölhettük az elvégzendő, folyamatban levő és az elkészített feladatokat. Ez által figyelhettük ki mivel foglalkozik és hogyan halad.

Két branch-et használtunk, egy main-t és egy developer-t. A main-be töltöttük csak az applikációval kapcsolatos bővítéseket és változtatásokat, a developer-be pedig az arduino kód kiegészítéseit és változtatásait és a különböző dokumentumokat (SRS*, dokumentáció). A végén összefésültök a main-be a két branch tartalmát.

*Software Requirements Specificaton

# 5. Hardver működése

HC-06 bluetooth modul

feszültségosztó (3.3V)

Arduino Mega 2560

kondenzátor ~1000µF

feszültségforrás ~3.6V

Neopixel (5V)

13. ábra

Az áramkörünk tartalmaz egy Arduin Mega 2560-ot, egy HC-06 -os Bluetooth modult, egy feszültségosztót, egy 30 ledből álló led szalagot és egy 7-12V, egy 3.3-5V feszültségforrást és egy 1000µF-os kondenzátor, ami kis (~3.6V) bemeneti feszültségnél kihagyható. A Bluetooth modul VCC bemenetét az Arduino 5V-os kimenetére csatlakoztatjuk, az Bluetooth modul GND lábát pedig az Arduino GND pinjére. Emellett A Bluetooth modul működéséhez szükséges, hogy az RXD lábát az Arduino 11-es pinjére csatlakoztassuk és a TXD lábát pedig egy feszültségosztón keresztül az Aruino 10-es pinjére (a 10 és 11-es pineket az Arduino kódban adtuk meg). A feszültségosztó egy R1 = 2kΩ és R2 = 1kΩ ellenállásokból áll. Erre azért van szükség, mert az adatpinek logikai feszültségszintje 3.3V és a 11-es pin 5V feszültséget szolgáltat, az RXD pedig 3.3V feszültséget tud fogadni, így a feszültségosztó segítségével megvédjük a modult a leégéstől. A kondenzátor védi  a ledsort.

A ledszalagunk áramellátását egy külön feszültségforrásról oldottuk meg, hogy amikor fehér, kék, zöld, lila, vagy ezekhez közeli színen, kell világítson akkor is jusson elég feszültség a lednek és Bluetooth modulnak is. A led szalagunk Din bementét, amely a vezérlő jelbemenet, az Arduino 2-es pinjére kötöttük (a 2-es pint is az Arduino kódban adtuk meg).

Az Arduinonk áramellátását kétféleképpen oldhatjuk meg. Az első megoldás az, hogy USB-vel csatlakoztatjuk a számítógéphez, vagy a második megoldás, hogy egy 7 – 12V -os hálózati adapterrel tápláljuk.

# 6. Alkalmazás működése

a. UI

A főoldalon található Switch gomb aktiválásával előjön egy oldal, amelyen a saját eszköz számára látható eszközök. Ha a saját eszköz Bluetooth-ja nincs bekapcsolva, akkor nem alakítható ki a kapcsolat, nem fog semmilyen eszköz megjelenni az adott oldalon. Emellett egy hibaüzenet is megjelenik az oldal alján „Turn on Bluetooth to get devices paired”. A HC-06 névre kattintva létrejön a Bluetooth kapcsolat. Figyelem: első csatlakozásnál “1234” jelszóval lehet kapcsolódni. Helytelen jelszó esetén hibaüzenet jelenik meg az oldal alján. A vissza gombbal újra a főoldal lesz elérhető.

A ‘’Find your mood’’ menüpontról az effektusok oldala jelenik meg, ahonnan az effektusok neveire kattintva elindul a színjáték. A különböző színjátékok vezérelhetőek hanggal. Ezt úgy lehetséges, hogy az oldal alján található mikrofonra kattintva bemondjuk az effekt nevét, például Christmas.

A „Game changer” menüpontra kattintva egy társasjáték kiegészítő fog megjelenni. Itt megadhatjuk a játékosaink számát (maximum 6) és a „Start” gombra kattintva már használható is lesz ez a funkció. A „Roll” gomb megnyomása után a led szalagunk az adott játékos bábujának színén véletlenül generált alkalommal fog felvillanni, ami jelenti a dobás értékét. A „Skip” gomb lenyomására az adott játékos kimarad egy körből és a „Roll again” gomb lenyomása után az adott játékos újra dobhat. Emellett a led szalagunk használható időzítőként is. Megadhatjuk az időzítő értékét és az „Ok” gombra kattintva már indul is a visszaszámlálás, ami szintén a led szalagon lesz látható. Ha az időzítő lejárta előtt le szeretnénk állítani azt, megtehetjük a „Finish” gombbal.

A „Pick a color” menüpontra kattintva megjelenik egy színkör, amelyről tetszőleges színt tudunk kiválasztani, és mellé megadhatjuk a led szalagunk fényerejét is. Az „Ok” gombra kattintva a ledünk a megadott színen és fényerőn fog világítani. Az „Exit” gomb lenyomására befejeződik a színválasztás lehetősége és visszaléptet a főoldalra.

14. ábra - Activity diagram

# 7. Összegzés

A projektünk megvalósítása közben metapasztalhattuk, hogy milyen csapatban dolgozni, hogyan osszuk be a munkát és nem utolsóként az időt is. Rájöttünk mennyire fontos a kommunikáció, egymás véleményének kikérése és egy mindenkinek megfelelő megoldás megformázása ahhoz, hogy sikeresen haladni tudjunk.

A kivitelezés alatt számos új dolgot tanulhattunk meg. Ilyen például a hardve kivitelezése, amit úgy kellett megoldjunk, hogy ne csak működjön, de biztonságos is legyen a használata. Megtanultuk hogyan programozzunk be egy Arduino Mega-t és ezt hogy kössük össze egy bluetooth modul segítségével az applikációnkal, ami ezelőtt mindekettőnk számára ismeretlen volt.

Nem utolsó sorban megtanultuk, hogyan induljunk el az ötleteink alapján és készítsünk egy teljes, működő és használható projektet.

- További fejlesztési lehetőségek

A továbbiakban a projektet több féle képpen lehet bővíteni:

- További effekteket lehetne bevezetni, ami fokozhatná a lámpa által nyújtott élményt

- Különböző játékok bevezetése, mint például a led ping-pong https://www.youtube.com/watch?v=_Y8oRO0JS2Q

- Több led használata esetében akár különbőzö formákat is megjeleníthetnénk, vagy akár az órát is.